中山大学本科生期末考试

考试科目：《DSP算法与硬件系统实验》

学年学期：2025学年第二学期				姓    名：

开课单位：电子与信息工程学院			学    号：

考试方式：开卷							年    级：

考试时长：240分钟						院    系：

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》：“考试作弊者，不授予学士学位。”

------------以下为试题区域，共三道大题，总分150分,考生请在答题纸上作答------------

一、呼吸灯功能 (共15分)

通过定时器PWM模式，控制两个LED灯实现交替的呼吸灯效果。

要求:

- 使用定时器控制LED亮度变化的周期。

- 总周期为6秒。LED1在前2秒内由亮变暗，后4秒内由暗变亮。

- LED2的亮度变化与LED1相反，LED2前2秒内由暗变亮，后4秒内由亮变暗，实现两个灯的交替呼吸效果。
a) 单个LED能够随时间发生亮度变化。（10分）
b) 两个LED能够以6秒为周期进行反相的呼吸变化。（5分）

二、实现温度测量功能 (共20分)

使用DS18B20实现温度测量功能，使用DS1302实现时间显示功能，并在LCD上显示

要求:

- 液晶显示：第一行中间“T= XX.X F”，第二行中间显示当前时间，格式为“月/日/时间”如“6/01/09:30”

(华氏温度转换公式为：F=C*9/5+32)

- 用手触摸，温度会变化;包含滑动平均滤波，对过去的5个点求平均。

- 时间变化正常
a) LCD能正确显示温度。（10分）

b) LCD能正确显示时间。（10分）

三、FIR 滤波器的设计与实现 (共35分)

设计并实现一个可切换的FIR滤波器，用于处理一个给定的方波信号。

要求:

- 信号产生: 使用定时器精确产生一个频率为50Hz的方波序列。

- 信号采样: 使用ADC对该方波进行采样，采样率设定为800Hz。

- 滤波处理: 使用Fdatool生成滤波器参数，阶数指定为50阶，截止频率处的衰减为10dB。通过按键切换四种不同的滤波器：

  - 低通滤波器：截止频率 fc​=80Hz

  - 高通滤波器：截止频率 fc​=200Hz

  - 带通滤波器：通带范围 80Hz−120Hz

  - 带阻滤波器：阻带范围 80Hz−120Hz

- 数据显示:

  - 在LCD上实时显示当前工作的滤波器类型及关键频率参数。

  - 每采集127个点，通过串口将滤波前和滤波后的数据发送给MATLAB。

  - MATLAB接收数据后，在同一张图上绘制滤波前的方波和滤波后的波形，并应在图像标题中标明当前的滤波器类型。

- 50Hz方波的产生。（5分）

- Fdatool生成滤波器参数并正确应用。（10分）

- MATLAB能清晰展示方波及滤波后的结果。（10分）

- 四种滤波器的切换功能正常，且滤波效果符合预期。（5分）

- LCD能实时显示滤波器信息。（5分）

四、基于IIR滤波器的正弦波发生器 (共30分)

使用IIR滤波器产生30Hz和50Hz两个固定频率的正弦波，将两个正弦波叠加，使用DAC产生波形，并同时使用ADC采集输出波形，用串口将数据传输到电脑，MATLAB显示波形及频谱图。

要求:

- 将IIR生成的30Hz和50Hz正弦波叠加，通过DAC输出。

- 使用LCD显示两个固定的正弦波频率。第一行显示Freq1: 30Hz，第二行显示Freq2: 50Hz。

- 将ADC采集的波形数据和理论生成的叠加波形数据通过串口传输到电脑。

- MATLAB接收数据后，绘制理论波形与采集波形，以及叠加后波形的频谱图。
a) 单个频率正弦波的正确产生。（5分）
b) 两个频率(30Hz和50Hz)的正弦波叠加并输出。（10分）
c) MATLAB能正确显示波形及频谱图。（10分）
d) LCD能正确显示两个正弦波的频率。（5分）